# UART 收发器可编程逻辑器件软件仿真测试说明（PLDSSTD）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-005 / v2.5 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 收发器可编程逻辑器件软件仿真测试说明 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待验证角色署名 |
| 审核 | 待独立验证角色审核 |
| 批准 | 未批准；待验证负责人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 冻结 Mac→66 直连执行条件、修订后 XDC 哈希和预码流边界，旧跳板 evidence 不作为当前输入 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.4 candidate | 2026-08-27 | 固化 VC709/690T 精确 part/profile 与预码流执行路径，登记 9600/115200 两组 XSim 及静态/实现候选结果 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.3 candidate | 2026-08-27 | 增加 115200 参数化全量回归、690T part 查询门禁和中等保证覆盖边界；历史 K70T/9600 结果不继承为当前目标证据 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.2 candidate | 2026-08-26 | 纳入 GJB 9433-2018 测试类型/方法映射和未实现测试说明；既有用例与判据不变 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.1 candidate | 2026-08-26 | 同步 GJB 438B-2009 参考集和上游候选文档版本；测试用例与判据不变 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.0 candidate | 2026-08-26 | 从原合并测试文档中拆分 PLDSSTD，按 GJB 9764-2020 附录 F 补齐用例先决条件、输入、结果、判据、终止条件、步骤和约束 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 仿真测试环境

- 测试说明

- 可追踪性

# 1 范围

## 1.1 标识

被测项目 GOLDEN-UART，通用核顶层 uart_top，板级包装 uart_board_top，目标平台 VC709，精确 part xc7vx690tffg1761-2 已由 Connector/Vivado 2021.1 通过 Mac→66 直连查询并完成修订后预码流实现。文档版本 v2.5 candidate；每次执行以 ToolRun 输入哈希和参数确定真实被测版本。

## 1.2 系统概述

被测 PLDS 是 100 MHz、参数化 8N1 全双工 UART，含并行 TX/RX 状态接口和异步串行线；9600 是基线，115200 是扩展回归。

## 1.3 文档概述

本文给出可复现仿真用例、公共准备和评价准则。计划见 UART-DOC-004，执行结果见 UART-DOC-006。数据分类待授权角色确定。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题/版本 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 信息技术 软件工程术语 | 官方全文系统原始 PDF；术语参考 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 公开预览连续页重建件；测试规则参考，受控副本待确认 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供 11 页完整副本；受控性与适用性待审核 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 用户提供完整扫描件；受控状态待确认 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 用户提供完整扫描件；通用结构参考，受控状态待确认 |
| UART-DOC-002 | PLDSRS v2.5 | candidate |
| UART-DOC-003 | PLDSDD v2.5 | candidate |
| UART-DOC-004 | PLDSSTP v2.5 | candidate |

# 3 仿真测试环境

## 3.1 环境概述

SystemVerilog TB 例化 uart_top，生成 10 ns 周期 clk，直接驱动并行接口和独立 rxd，监视端口与允许的层级状态。主执行器为 XSim 2021.1；Icarus 是交叉检查。

## 3.2 软件项

输入为 rtl/uart_top.v、uart_tx.v、uart_rx.v、baud_gen.v 与 tb/uart_tb.sv。测试数据由 TB task 确定性生成，无外部数据库或随机种子。工具版本、命令、参数、哈希和日志由运行记录保存。

## 3.3 硬件和固件项

本节无内容。行为仿真不使用硬件/固件；实物确认所需项缺失并在 UART-DOC-000 标为阻塞。

## 3.4 测试场地

本地隔离工作树和经 Connector 调用的 Vivado Worker；正式机器身份和数据域以 ToolRun 配置为准。

# 4 测试说明

## 4.1 公共准备、判据和终止条件（UART-STI-COMMON-001）

### 4.1.1 涉及需求

适用于全部动态需求及 UART-SRS-IF-002、CKR-002。

### 4.1.2 先决条件

- 精确 RTL/TB 文件及参数已记录；CLK_FREQ=100_000_000，先以 BAUD_RATE=9600 执行基线，再以 BAUD_RATE=115200 执行同一 STC-01～10 全量扩展回归；

- rxd=1、tx_start=0，施加同步复位并在有效上升沿后释放；

- TB 编译无错误，watchdog 与全局脉冲监视器已启动。

### 4.1.3 测试输入

输入包括表 4.2 的并行字节、串行帧、毛刺、波特率偏差、复位和层级故障注入，均为确定性模拟数据。四态比较中 X/Z 是无效输入/结果并立即失败。

### 4.1.4 预期的测试结果

每种波特率配置的每个用例均得到表 4.2 的预期端口值；任何 $fatal 不得发生；每次全量用例结束后打印 PASS: 10 UART requirement cases passed，并在运行记录中绑定波特率参数。

### 4.1.5 评价结果的准则

端口/计数/时间与预期严格一致即通过；tx_done/rx_done/frame_err 不得连续两个 clk 为高，rx_done/frame_err 不得同时为高。结果不确定、出现 X/Z、超时或缺日志时判为不通过，不以重跑掩盖。

### 4.1.6 终止条件

正常终止：当前参数下 10 个用例完成且最终 PASS 后 $finish。异常终止：任何断言 $fatal、编译失败或 220 位时间 watchdog 超时；watchdog 必须按当前 CLKS_PER_BIT 计算。

### 4.1.7 测试过程

- 记录版本、参数、工具和输入哈希；

- 编译 RTL/TB 并启动仿真；

- 施加公共复位并检查全部复位输出；

- 先在 9600 下按 STC-01～10 顺序执行，再以 115200 重新编译/展开并执行相同用例；每项先恢复规定空闲条件；

- 保存 stdout/stderr、退出码、PASS/fatal 和需要的时间观测；

- 失败时保留现场并登记问题，不修改判据后重跑。

### 4.1.8 假设和约束

并行输入视为与 clk 同步；串行对端只模拟理想数字边沿和规定偏差，不模拟亚稳态概率、板级电气、抖动谱、温压、辐照或配置芯片。用例均是 exploratory 候选，未经独立验证批准。

## 4.2 功能、性能和可靠性测试（UART-STI-DYNAMIC-001）

下表中每一行是独立唯一用例。共同字段按 §4.1；“过程”给出该用例的编号步骤，未写明的信号保持公共初值。

| 用例 | 涉及需求 | 输入/来源 | 预期结果和评价准则 | 用例过程 | 约束/终止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UART-STC-01 TX 格式与忙期请求 | FUN-001～003、IF-002/003 | 并行 55；第二数据位期间请求 AA | 1 起始+8 位 LSB 55+1 停止；busy 覆盖整帧；仅 1 个 done | ①空闲提交 55；②各位中点采样；③发送中提交 AA；④等待 done | 任一位、脉冲或超时不符即异常终止 |
| UART-STC-02 环回码型 | FUN-005/006、TST-001 | A5,00,FF,3C，txd 直连 rxd | 四个 rx_data 按序一致，无 frame_err，各有 TX/RX 完成 | ①逐字节提交；②等待 busy；③等待 rx_done/tx_done；④严格比较 | 不添加 DUT 测试逻辑 |
| UART-STC-03 全双工 | FUN-008 | TX=C3；独立 RX=5A 同时开始 | TX 串行帧为 C3，RX 输出 5A，互不污染 | ①启动 TX；②并行 task 注入 RX 帧；③分别检查 | 必须为不同字节 |
| UART-STC-04 假起始 | FUN-004 | rxd 低 1/4 位后高 | 无 rx_done/frame_err，状态可接收后续帧 | ①空闲高；②低 1/4 位；③高并等待一帧窗；④检查计数 | 出现完成/错误即失败 |
| UART-STC-05 坏停止位和恢复 | FUN-006/007、REL-002 | 数据 96，停止位低并持续；后恢复高并发送 69 | 错误帧只有 1 个 frame_err，rx_done 不增加，rx_data 不变，持续低无第二帧；恢复帧为 69 | ①记旧数据/计数；②注入坏帧；③保持低；④检查；⑤恢复高留空闲；⑥注入 69 | 任何伪完成、数据覆盖或无法恢复即失败 |
| UART-STC-06 ±2% 容差 | TIM-003 | 87@102,083 ns/bit；78@106,250 ns/bit | 两帧数据正确且无 frame_err | ①分别按精确位宽生成 8N1；②等待完成；③比较 | 只验证两个理想数字端点 |
| UART-STC-07 连续 RX | FUN-005/006 | 12,E7，仅规定停止位，无额外间隔 | 两帧按序完成，无错、无丢帧 | ①连续驱动两帧；②记录完成顺序和值 | 超时或顺序错误失败 |
| UART-STC-08 发送中复位 | FUN-009、CKR-002、REL-003 | 发送 00 中施加同步复位；释放后环回 D2 | 下一沿安全复位；中断帧无完成；释放后 D2 正常 | ①启动 00；②帧中拉高 rst；③检查复位值；④释放；⑤发送 D2 | 复位按同步语义施加 |
| UART-STC-09 连续吞吐 | TIM-001/002 | 连续发送两个 FF，空闲即提交第二帧 | 9600 下起始沿间隔≤1,041,666 ns；115200 下按 10×CLKS_PER_BIT/CLK_FREQ 的参数化判据计算 | ①时间戳两次起始下降沿；②按当前参数比较 | 仿真时间分辨率须足够，禁止硬编码只适用于 9600 的判据 |
| UART-STC-10 非法状态恢复 | REL-001 | 分别 force TX/RX state=3'b111 | 下一拍 IDLE；TX 输出/busy 安全；随后环回 4B 成功 | ①空闲下注入；②释放 force；③下一沿检查；④环回 4B | 层级路径变化需更新 TB 并重新审查 |

## 4.3 静态、资源和时序测试（UART-STI-STATIC-001）

### 4.3.1 涉及需求

UART-SRS-IF-001、CKR-001/003、TIM-004、RES-001、TST-002。

### 4.3.2～4.3.8 准备、输入、结果、判据、终止、过程和约束

输入为与动态测试相同的 RTL 哈希、精确目标 part xc7vx690tffg1761-2、uart_board_top 和候选 uart.xdc。先执行精确 part 查询，再依次执行源码校验、综合、资源报告、布局布线、methodology、CDC、DRC 和 STA；预期端口/编译无错、FF≤200、LUT≤300、BRAM/DSP=0、100 MHz setup/hold 无负裕量且 DRC 无 Error。实现必须设置 stopBeforeBitstream=true；运行 Tcl 不得含 write_bitstream，结构化结果须为 bitstreamGenerated=false，证据目录不得出现 .bit。工具异常、报告缺失、输入未绑定或意外产生 bitstream 时终止并判无有效结论。旧 K70T 运行只保留历史 exploratory 身份。

## 4.4 未实现的测试说明

STC-01～10 定义功能、接口、性能、边界、异常恢复及部分逻辑/时序验证；当前 9600 和 115200 已各有一组真实 XSim 10/10 exploratory 执行。文档审查、代码审查和代码走查仍应由独立角色使用批准检查单另行执行；中等保证要求的代码/功能覆盖尚未批准分母和排除规则。门级/SDF、强度、余量、安全性、功耗分析和实物测试尚无获批用例、输入、预期结果或判据，因此是“未定义/阻塞”，不是“不适用”或“通过”。

# 5 可追踪性

| 序号 | 测试项标识 | 测试项描述 | 测试用例标识 | 仿真测试计划章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UART-STI-FUN-001 | TX 格式/握手 | STC-01 | UART-DOC-004 §5.2 |
| 2 | UART-STI-FUN-002 | 环回码型 | STC-02 | UART-DOC-004 §5.2 |
| 3 | UART-STI-FUN-003 | 全双工 | STC-03 | UART-DOC-004 §5.2 |
| 4 | UART-STI-FUN-004 | 毛刺/帧错恢复 | STC-04/05 | UART-DOC-004 §5.2 |
| 5 | UART-STI-PERF-001 | 容差/连续帧/吞吐 | STC-06/07/09 | UART-DOC-004 §5.2 |
| 6 | UART-STI-REL-001 | 复位/非法状态 | STC-08/10 | UART-DOC-004 §5.2 |
| 7 | UART-STI-RES-001 | 源码、资源、STA | STATIC-001 | UART-DOC-004 §5.3 |

需求到每个测试步骤组的完整关系见 UART-DOC-007。

# 注释

本文从原合并测试文档拆出，可单独配置管理；实际结果只记录在 UART-DOC-006 和原始 ToolRun 中。