# UART 收发器候选设计评审记录

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-008 / v2.5 candidate self-review |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 评审/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 收发器候选设计评审记录 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写/审核/批准 | Agent 自审记录 / 待独立评审 / 未批准 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 关闭修订后 DIFF_SSTL15 实现重跑问题，纳入 Mac→66 直连 transport/effective-config 与全新动态/静态/预码流证据；保留独立评审、覆盖、码流和板测阻断 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.4 candidate | 2026-08-27 | 关闭精确 part、XTP213/Master XDC 交叉核对、板级候选实现、9600/115200、methodology/CDC/DRC/STA 探索性技术问题；保留修订后实现重跑、实物修订、覆盖、独立评审、码流和板测阻断 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.3 candidate | 2026-08-27 | 纳入 XC7VX690T、板载 USB-UART/板级包装、115200、中等保证和全角色决策；补齐 22 类 Word 候选结构并登记新阻断 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.2 candidate | 2026-08-26 | 纳入术语、通用开发、配置管理和 PLDS 测试标准参考，纠正材料来源级别和剩余标准阻断 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.1 candidate | 2026-08-26 | 纳入 GJB 438B-2009 完整扫描件、校读转写及自动完整性检查，更新剩余标准阻断 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.0 candidate | 2026-08-26 | 更新评审对象为 GJB 9764-2020 文档集，记录文档结构整改和剩余阻断 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 记录边界

- 关键发现及整改

- 候选检查单

- 当前阻断项

- 候选结论

- 人工评审记录占位

# 1 记录边界

本记录是对 AI 生成 Golden 的技术/文档自审，没有真实评审组、批准人、签名或批准事件，不能建立 B0/B1/B2，也不能支持 GJB 符合或装备交付结论。评审对象为 UART-DOC-000～024 v2.5、当前 RTL/TB/XDC、VC709 修订后 direct 预码流证据、项目机器档案、标准参考清单和 manifest.sha256。

# 2 关键发现及整改

| ID | 原问题 | 严重度 | 整改 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART-ISS-001 | AI 文档冒充已批准/B0/B1并模拟签署 | 高 | 全文改 candidate，未知角色留待填写 | 技术整改完成；真实批准待执行 |
| UART-ISS-002 | rxd 只有单级同步 | 高 | 两级 ASYNC_REG，功能逻辑只用末级 | RTL 已改；CDC-3 Info ×1，无 Warning/Error |
| UART-ISS-003 | 正式 XDC 降级 NSTD/UCIO | 高 | 正式/探索 XDC 均不降级 DRC，采用 UG887/XTP213/Master XDC 完整候选管脚 | 修订后 direct DRC 0；技术关闭，实物修订复核待办 |
| UART-ISS-004 | TB 仅少量环回 | 高 | 10 组内部 + 9 组独立外部验收 | exploratory 成功；覆盖率待补 |
| UART-ISS-005 | 分频/接口开销使吞吐低于 960 byte/s | 中 | floor=10416，实测 1,041,610 ns | exploratory 成功 |
| UART-ISS-006 | 注册 tick 造成位宽多拍风险 | 中 | 组合 CE 同拍消费 | RTL/TB 已改 |
| UART-ISS-007 | FSM 无保留非法编码，恢复不可验证 | 中 | 3 bit 保留码、完整 default、STC-10 注入 | exploratory 成功 |
| UART-ISS-008 | 旧证据可能支持新源码 | 高 | 所有摘要绑定精确 Job/哈希，声明旧证据失效 | 已整改 |
| UART-ISS-009 | 坏停止位仍完成/更新，持续低重触发 | 高 | 下降沿历史+合法/错误分流，STC-05 与外部验收 | 两套 XSim/Icarus 回归成功 |
| UART-ISS-010 | 文档类型混杂、缺封面/修改页/目录、正文不按 GJB 9764 附录 | 高 | 引入可核对 PDF/校读 Markdown；拆为 PLDSDTD/RS/DD/STP/STD/STR；补裁剪和确认测试缺口 | 确定性结构检查待运行；正式标准化审核待执行 |
| UART-ISS-011 | GJB 9764 有日期引用 GJB 438B，但仓库原无完整页面和可检索结构 | 高 | 引入 98 页用户提供完整扫描件、校读 Markdown、SHA-256 检查，并把适用关系写入 Agent/Rule 15 | 自动检查已通过；来源/受控状态和正式适用性仍待标准化角色确认 |
| UART-ISS-012 | 术语、通用开发、配置管理和测试标准引用链未闭合 | 高 | 纳入 GB/T 11457、GJB 2786A、GJB 5235、GJB 9432、GJB 9433 参考和机器清单；GB/T 8566-2022 保持 fail-closed | 已有材料自动检查通过；GB/T 8566 尚未同步，受控性仍待审核 |
| UART-ISS-013 | 当前目标改为 XC7VX690T，但候选 part 未被真实 Vivado 确认 | 高 | Connector 精确 query + 690T 综合/实现 | 技术关闭；profile/job/输入哈希已冻结 |
| UART-ISS-014 | 板卡/管脚/USB-UART/电气/时钟来源不明 | 高 | 采用 AMD UG887 v1.6，入库 XTP213/Master XDC，建立并修正板级包装/XDC | 候选资料、约束和修订后实现技术关闭；实物修订复核与板测仍阻塞 |
| UART-ISS-015 | 115200 和中等保证活动未闭合 | 高 | 9600/115200 全量回归、methodology/CDC/DRC/STA 和 690T 证据 | 动态/静态 exploratory 关闭；覆盖、独立验证和批准未闭合 |

# 3 候选检查单

| ID | 检查项 | 自审结果 | 仍需证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 顶层端口/位宽/极性与 PLDSRS 一致 | 一致 | 独立接口审查 |
| C-02 | 8N1、LSB、脉冲和互斥语义 | STC-01/02/05 覆盖 | 正式受控运行和批准 |
| C-03 | 两级 CDC 且功能只用末级 | 代码一致；report_cdc 仅 CDC-3 Info ×1 | 独立 CDC/MTBF 适用性审核 |
| C-04 | FSM 非法编码恢复 | STC-10 覆盖 | 独立审查 |
| C-05 | 参数/吞吐/±2% | 9600/115200 STC-01～10 均通过 | 正式受控回归和批准 |
| C-06 | 正式/探索 XDC 隔离 | UG887/XTP213/Master XDC 候选事实一致；修订后 direct DRC/methodology 0 违规 | 独立证据复核与实物板修订复核 |
| C-07 | 任务—需求—设计—RTL—测试—结果无孤立 | 候选 25/25 | 结构化追踪校验和批准 |
| C-08 | GJB 9764 / GJB 438B 文档结构 | 22 类正式类型均已有 Word 候选/模板，加 3 份支撑文档；执行型报告仍如实标记未执行或历史 exploratory | 来源/受控状态确认、逐份内容评审和授权标准化审核 |
| C-11 | GJB 9432/9433 测试类型和方法 | 计划/说明/报告已区分已执行、未执行和阻塞类型 | 受控标准确认和独立测试评审 |
| C-09 | 被裁剪章条保留理由 | PLDSDTD/RS 和 DOC-000 已写明 | 裁剪批准 |
| C-10 | 确认测试不被伪造成不适用/已通过 | 明确标为阻塞 | 板级输入、PLDSVTP/VTD/VTR |

# 4 当前阻断项

- GJB 9764-2020 与 GJB 438B-2009 完整扫描件已取得，但来源机构、受控状态、项目适用性、正式符合性和裁剪仍需质量/标准化角色审核；

- GJB 9432-2018 用户完整副本已入库；GB/T 8566-2022 仍只定位于 Windows 主机而未同步；GJB 2786A、GJB 5235、GJB 9433 的受控性和逐条复核未完成；GJB 10158、GJB/Z 192 是否适用待判定；

- 当前“非安全关键/低关键性、中等保证”是项目候选决策，系统危害分析、独立性和适用活动仍需授权角色复核；

- 无真实 G1～G4 批准记录，因而无 B0/B1/B2；

- XTP213 原理图/Master XDC 已入库交叉核对；实物板卡修订、配置/下载规程和仪器仍待硬件责任人确认；

- 9600/115200、methodology/CDC/DRC/STA 已有 exploratory 证据，但正式 Lint/覆盖率、独立验证和门级/SDF 适用性仍未闭合；

- PLDSVTP/PLDSVTD/PLDSVTR 因实物输入缺失而阻塞。

# 5 候选结论

v2.5 已在 VC709 / xc7vx690tffg1761-2 上通过冻结的 Mac→66 直连和全新 job 身份完成精确查询、9600/115200 XSim、综合，以及官方 DIFF_SSTL15 约束下的布局布线、methodology、CDC、DRC、STA 和资源报告，并明确未生成 bitstream；旧 140 路径及 2026-08-27 证据不作为当前输入。它可作为后续工程和人工评审的技术参考候选，但实物修订、覆盖、独立验证、批准和实物确认均未闭合，结论不是“通过”。候选决定为 review_required。

# 6 人工评审记录占位

本节无人工评审内容。真实决定必须由平台 append-only ApprovalRecord 保存对象哈希、身份、角色、决定、理由、问题处置和时间；本文不预填姓名、意见、日期或模拟签名。

# 注释

本记录是项目支撑文档，不替代 GJB 9764-2020 / GJB 438B-2009 列出的 SQAR、SCMR 或任何正式批准记录。