# UART 板级与逻辑接口设计说明（IDD）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-010 / v2.5 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 板级与逻辑接口设计说明 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待相应技术/验证/质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人或授权批准人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 按适用标准补齐 IDD Word 候选，并纳入 690T/保证/角色决策 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 接口设计决策

- 接口详细设计

- 需求可追踪性

- 注释

# 1 范围

本文档适用于 GOLDEN-UART 候选项目。目标平台已固定为 AMD/Xilinx VC709 Rev 1.0 候选板、xc7vx690tffg1761-2、uart_top 通用核 + uart_board_top 板级包装、200 MHz 差分板钟经 MMCM生成 100 MHz 核时钟，以及板载 CP2103 USB-UART。真实 Connector/Vivado 2021.1 已返回精确 part，9600 与 115200 两组 XSim、综合和停在码流前的实现均已通过 Mac→66 直连形成修订后 DIFF_SSTL15 exploratory/candidate 证据。

接口设计采用通用核与板级包装分层，使核级仿真不依赖未确认的板卡管脚。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 | 国家标准全文公开系统原始 PDF；受控性待审核 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 5235-2004 | 军用软件配置管理 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供的 11 页完整副本；受控性待审核 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 仓库参考副本；受控性待审核 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GB/T 8566-2022 | 系统与软件工程 软件生存周期过程 | 用户已定位原文；仓库尚未同步、哈希和版本复核 |
| UART-DOC-000 | 项目保证与裁剪说明 | v2.5 candidate |

# 3 接口设计决策

| 决策 | 设计 | 理由/边界 |
| --- | --- | --- |
| UART-IDD-001 | uart_top 仅保留参数化数字接口 | 便于 9600/115200 回归和跨板复用 |
| UART-IDD-002 | uart_board_top 负责差分时钟/MMCM、复位同步和 CP2103 UART 回显 | UG887/XTP213/Master XDC 交叉核对已完成，实物复核待办 |
| UART-IDD-003 | rxd 经两级 ASYNC_REG 同步后进入功能逻辑 | 中等保证必做 CDC 评审 |
| UART-IDD-004 | 波特 tick 作同步时钟使能，不产生派生时钟 | 简化 STA 和 CDC 边界 |

# 4 接口详细设计

标准数字接口语义见 UART-DOC-002。VC709 候选约束为 SYSCLK H19/G18 DIFF_SSTL15、CPU_RESET AV40 LVCMOS18、UART TX/RX AU36/AU33 LVCMOS18、CFGBVS=GND、CONFIG_VOLTAGE=1.8；异步 UART 只约束同步器边界，不编造同步 I/O delay。

AMD UG887 v1.6 与已入库的 Xilinx XTP213 Rev 1.0 原理图/官方 Master XDC 已交叉确认 VC709、XC7VX690T-2FFG1761C、200 MHz SYSCLK、CP2103 UART、CPU_RESET、管脚和 I/O 标准候选事实。本轮未生成 bitstream，也没有实物板卡修订确认、仪器或批准的确认规程，因此板测、批准、发布和交付仍为阻塞。

# 5 需求可追踪性

| IRS | IDD | 实现/验证 |
| --- | --- | --- |
| UART-IRS-001～004 | UART-IDD-001/003/004 | uart_top.v、9600/115200 XSim、CDC/STA |
| UART-IRS-005 | UART-IDD-002 | uart_board_top.v、uart.xdc、预码流实现；实物测试 blocked |

# 6 注释

板级候选值已由 UG887 v1.6、已入库 XTP213 原理图和官方 Master XDC 交叉核对；实物板卡修订和板测仍待人工确认。

# 候选与批准声明

本文档由 Synthia 辅助拟制，只是 candidate。未经具有对应授权的人类角色审核、批准并绑定冻结快照前，不得解释为获批基线、符合性结论、测试通过或交付许可。