# UART 收发器可编程逻辑器件软件确认测试计划（PLDSVTP）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-016 / v2.5 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 收发器可编程逻辑器件软件确认测试计划 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待相应技术/验证/质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人或授权批准人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 按适用标准补齐 PLDSVTP Word 候选，并纳入 690T/保证/角色决策 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 测试要求与测试策略

- 确认测试环境

- 测试内容

- 测试进度

- 可追踪性

# 1 范围

本文档适用于 GOLDEN-UART 候选项目。目标平台已固定为 AMD/Xilinx VC709 Rev 1.0 候选板、xc7vx690tffg1761-2、uart_top 通用核 + uart_board_top 板级包装、200 MHz 差分板钟经 MMCM生成 100 MHz 核时钟，以及板载 CP2103 USB-UART。真实 Connector/Vivado 2021.1 已返回精确 part，9600 与 115200 两组 XSim、综合和停在码流前的实现均已通过 Mac→66 直连形成修订后 DIFF_SSTL15 exploratory/candidate 证据。

本计划定义实物确认测试的结构；XTP213/Master XDC 交叉核对已完成，但无实物板卡修订确认/仪器/批准输入，当前仍为 blocked candidate。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 | 国家标准全文公开系统原始 PDF；受控性待审核 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 5235-2004 | 军用软件配置管理 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供的 11 页完整副本；受控性待审核 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 仓库参考副本；受控性待审核 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GB/T 8566-2022 | 系统与软件工程 软件生存周期过程 | 用户已定位原文；仓库尚未同步、哈希和版本复核 |
| UART-DOC-000 | 项目保证与裁剪说明 | v2.5 candidate |

# 3 测试要求与测试策略

项目暂定义为非安全关键/低关键性，但采用中等保证严谨度。必须执行 RX 两级同步与 CDC 评审、双向追踪、覆盖模型和分母审定、独立验证、已确认目标 part 上的综合/实现/DRC/STA，以及硬件事实完整后的板级回归。该定义待系统/安全角色依危害分析复核。

拟采用实物串口分析仪/对端、回环、异常帧、长稳和复位/掉电恢复，并对 9600 与 115200 分别执行。

# 4 确认测试环境

AMD UG887 v1.6 与已入库的 Xilinx XTP213 Rev 1.0 原理图/官方 Master XDC 已交叉确认 VC709、XC7VX690T-2FFG1761C、200 MHz SYSCLK、CP2103 UART、CPU_RESET、管脚和 I/O 标准候选事实。本轮未生成 bitstream，也没有实物板卡修订确认、仪器或批准的确认规程，因此板测、批准、发布和交付仍为阻塞。

还需记录实物板卡修订、已批 bitstream 哈希、受控 Vivado/Connector profile、供电、线缆、对端和仪器校准信息。

# 5 测试内容

| 测试项 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| VTI-001 | 9600 8N1 双向基线 | blocked |
| VTI-002 | 115200 8N1 扩展回归 | blocked |
| VTI-003 | 错帧/持续低/恢复 | blocked |
| VTI-004 | 复位、掉电、重配置 | blocked |
| VTI-005 | 长稳、吞吐、丢帧和时序余量 | blocked |

# 6 测试进度

预码流候选入口已满足：精确 part/profile、候选 XDC 与已路由实现均有证据，XTP213/Master XDC 已交叉核对；实物确认仍须取得板卡修订确认/仪器/已批 bitstream 并批准测试说明。

# 7 可追踪性

VTI-001～005 须追踪 PLDSRS/IRS 需求、PLDSDD/IDD 设计和 PLDSVTD 用例。

# 候选与批准声明

本文档由 Synthia 辅助拟制，只是 candidate。未经具有对应授权的人类角色审核、批准并绑定冻结快照前，不得解释为获批基线、符合性结论、测试通过或交付许可。