# UART 收发器可编程逻辑器件软件研制任务书（PLDSDTD）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-001 / v2.3 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-27 |
| 文档名称 | UART 收发器可编程逻辑器件软件研制任务书 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待系统、验证、质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.3 candidate | 2026-08-27 | 固化 690T 器件、通用核+板级包装拓扑、9600/115200 测试组合、项目低关键性+中等保证严谨度和全角色模型 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.2 candidate | 2026-08-26 | 纳入术语、通用开发、配置管理和 PLDS 测试标准参考，纠正已取得/缺失标准状态 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.1 candidate | 2026-08-26 | 纳入 GJB 438B-2009 通用文档标准，澄清与 GJB 9764-2020 的适用关系和剩余标准缺口 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.0 candidate | 2026-08-26 | 依据 GJB 9764-2020 附录 B 将开发技术要求重构为 PLDSDTD | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 运行环境要求

- 任务要求

- 接口关系

- 关键性要求

- 设计约束

- 管理要求

- 质量保证

- 验收与交付

- 维护

# 1 范围

## 1.1 标识

项目标识为 GOLDEN-UART；PLDS 名称为 UART 收发器，通用核顶层标识 uart_top，预留板级包装顶层 uart_board_top；目标器件为 AMD Xilinx Virtex-7 XC7VX690T，选定候选 Vivado part xc7vx690tffg1761-2；文档版本为 v2.3 candidate，无发布号、批准基线或产品基线。该 part 须先由目标 Connector 执行 get_parts -quiet xc7vx690t* 返回精确匹配；已知 worker-66 的 Vivado 2021.1 不包含它。

## 1.2 系统概述

本候选为 Synthia FPGA 工程流程参考项目，以 9600 bit/s、8N1、全双工 UART 为基线，并将 115200 bit/s 列为扩展回归组合。外部同步逻辑按字节提交发送数据并捕获接收结果，PLDS 在一对异步串行线 txd/rxd 上转换帧格式。uart_top 保持与板卡无关，后续由 uart_board_top 对接板载 USB-UART。项目已选用“项目定义的非安全关键/低关键性 + 中等保证严谨度”，该描述不冒充 GJB 9432 的通用等级。

## 1.3 文档概述

本文规定开发目的、任务、指标、接口、约束、质量和交付要求，是 UART-DOC-002 PLDSRS 的候选上游。任务要求使用 UART-DRQ-* 唯一标识，完整追踪见 UART-DOC-007。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题/版本 | 作者/单位 | 日期/状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 信息技术 软件工程术语 | 国家质检总局、国家标准化管理委员会 | 官方全文系统原始 PDF；项目采用待确认 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | 中国人民解放军总装备部 | 公开预览连续页重建件；受控副本待确认 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 中国人民解放军总装备部 | 用户提供完整扫描件；受控状态待确认 |
| GJB 5235-2004 | 军用软件配置管理 | 中国人民解放军总装备部 | 公开预览连续页重建件；受控副本待确认 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 中央军委装备发展部 | 用户提供 11 页完整副本已入库；受控性与项目适用性待审核 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 中央军委装备发展部 | 公开预览连续页重建件；受控副本待确认 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 中央军委装备发展部 | 用户提供完整扫描件；受控状态待确认 |
| GB/T 8566-2022 | 系统与软件工程 软件生存周期过程 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 用户已在 Windows 主机定位完整 PDF；仓库尚未同步、哈希和版本复核 |
| UART-DOC-000 | 项目保证与裁剪说明 v2.3 | Synthia Golden 候选项目 | 2026-08-27；candidate |

# 3 运行环境要求

| 编号 | 要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| UART-DRQ-DEV-001 | 目标器件为 XC7VX690T；候选 part 为 xc7vx690tffg1761-2。只有在 Connector/Vivado 查询返回精确 part 后才能对它执行综合/实现并形成器件级证据。 | 关键；当前阻塞 |
| UART-DRQ-ENV-001 | 开发、综合与实现工具为包含所选 XC7VX690T part 的受控 Vivado/Connector profile，仿真为 XSim；Icarus 只作交叉检查。 | 关键；当前阻塞 |
| UART-DRQ-ENV-003 | 正式约束须包含有依据的时钟、引脚、I/O 电平及适用 I/O 时序；事实缺失时实现 fail-closed。 | 关键 |

温度、电压、功耗、器件等级、抗辐照和板级环境未提供，当前本节相应内容无可批准数据；缺口阻断确认测试、正式实现和交付，不能由 Agent 填入典型值。

# 4 任务要求

## 4.1 功能要求

| 编号 | 要求 | 关键度 |
| --- | --- | --- |
| UART-DRQ-FUN-001 | 实现相互独立、可同时工作的全双工 UART 收发通道。 | 关键 |
| UART-DRQ-FUN-002 | 发送 1 位低起始、8 位 LSB 先发数据、1 位高停止、无校验的 8N1 帧。 | 关键 |
| UART-DRQ-FUN-003 | 接收通道以中点采样恢复 8N1 帧并输出有效字节完成指示。 | 关键 |
| UART-DRQ-FUN-004 | 停止位为低时报告帧错、丢弃错误字节并能在线路恢复后接收后续帧。 | 关键 |
| UART-DRQ-FUN-005 | 线路空闲和复位后 txd 为高电平。 | 重要 |

## 4.2 性能要求

| 编号 | 要求 | 关键度 |
| --- | --- | --- |
| UART-DRQ-PERF-001 | 标称 9600 bit/s；本机误差不大于 ±0.5%，对端偏差 ±2% 时正确接收。 | 关键 |
| UART-DRQ-PERF-002 | 系统时钟按 100 MHz 设计，时钟与波特率应参数化。 | 重要 |
| UART-DRQ-PERF-003 | 连续吞吐率不低于 960 byte/s（10 bit/帧）。 | 重要 |
| UART-DRQ-PERF-004 | 在不改变帧语义的情况下，以 115200 bit/s、8N1 执行扩展参数回归，重新计算分频误差、采样余量和吞吐。 | 重要 |

建立/保持时间、外部 I/O 时序和板级余量未提供，列入 UART-OQ-001。

## 4.3 算法要求

接收应从同步后的起始下降沿计时，在半位处确认起始位，其后每隔一个整位时间采样数据与停止位；发送分频取 CLK_FREQ / BAUD_RATE 的整数向下取整值。算法细化及误差预算见 UART-DOC-003。

# 5 接口关系

flowchart LR
  HOST[同步外部逻辑] <-->|tx_data/tx_start/tx_busy/tx_done<br/>rx_data/rx_done/frame_err| DUT[uart_top]
  DUT -->|txd 9600 8N1| LINE[异步串行线路]
  LINE -->|rxd 9600 8N1| DUT

| 编号 | 接口要求 |
| --- | --- |
| UART-DRQ-IF-001 | 发送接口含 tx_data[7:0]、tx_start、tx_busy、tx_done；忙时忽略新请求。 |
| UART-DRQ-IF-002 | 接收接口含 rx_data[7:0]、单拍 rx_done 和单拍 frame_err。 |
| UART-DRQ-IF-003 | 串行接口为一位 txd 输出和一位 rxd 输入；LOC/IOSTANDARD 待板级事实。 |
| UART-DRQ-IF-004 | 使用单一 clk 和同步高有效 rst。 |

# 6 关键性要求

## 6.1 可靠性

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| UART-DRQ-REL-001 | 异步 rxd 进入功能逻辑前经过至少两级带 ASYNC_REG 的同步寄存器。 |
| UART-DRQ-REL-002 | 复位后状态确定；非法 FSM 状态下一拍恢复空闲。 |
| UART-DRQ-REL-003 | 帧错、毛刺和持续低电平不得导致死锁或伪造有效字节。 |

## 6.2 安全性

本项目暂定义为非安全关键/低关键性，但采用中等保证严谨度：必须保留 RX 两级同步与 CDC 独立评审、需求—设计—代码—测试双向追踪、覆盖分母/目标审定、独立验证、目标 part 上的综合/实现/DRC/STA，以及板级资料完整后的实物回归。真实系统危害分析仍待系统/安全责任人审查；若危害结论与暂定义冲突，必须升级保证策略。

## 6.3 软件可编程要求

外部逻辑在发送空闲时以 tx_start 提交 tx_data，并在 tx_done、rx_done、frame_err 单拍有效时捕获结果；无地址映射寄存器或处理器总线接口。

## 6.4 保密性

本节无内容。项目未提供运行保密环境、类型或等级；该空缺不是“不适用”批准，数据分类须由授权角色决定。

## 6.5 其他要求

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| UART-DRQ-TST-001 | 提供自检 TB，覆盖复位、格式、环回、帧错、容差等，失败 $fatal，全部成功打印 PASS。 |
| UART-DRQ-TST-002 | 支持 txd 直连 rxd 的环回验证。 |
| UART-DRQ-TST-003 | 每条 PLDSRS 需求规定验证方法并双向追踪。 |

# 7 设计约束

| 编号 | 约束 |
| --- | --- |
| UART-DRQ-DEV-002 | 纯 RTL，不使用厂商 IP、BRAM、DSP、MMCM/PLL。 |
| UART-DRQ-ENV-002 | RTL 使用 Verilog-2001 可综合子集，TB 可用 SystemVerilog；复位显式、无锁存、FSM 有 default 恢复。 |
| UART-DRQ-RES-001 | 候选预算：FF≤200、LUT≤300、BRAM/DSP=0；100 MHz 时序无负裕量。 |

管脚、Bank 电压、IOSTANDARD、配置电压和 I/O delay 未决；正式 uart.xdc 不降低 NSTD-1/UCIO-1，探索 XDC 不得进入门禁或发布。

# 8 管理要求

需求、设计、RTL 和测试候选应依次经过 G1～G4 的冻结快照、内容检查与人类批准；Agent 不得批准或建立基线。采用全角色模型：项目负责人、系统/安全、需求、PLDS 设计、验证、独立 V&V、质量保证、配置管理、标准/文档控制、硬件/板卡责任人和发布/G4 批准人。各角色人选、独立性、权限和进度仍待项目负责人审定。

# 9 质量保证

## 9.1 标准

PLDS 专用文档按 GJB 9764-2020 编制；该标准明确指定的通用文档类型按 GJB 438B-2009 对应附录编制。其他开发、测试、约束标准须由质量角色取得受控版本后确定适用性。

## 9.2 文档

本项目至少维护 UART-DOC-000～008；正式文档须审查封面、修改页、目录、正文顺序、裁剪、引用、追踪和证据一致性。

## 9.3 配置管理

源码、TB、XDC 和文档使用唯一标识、版本和 SHA-256；运行绑定冻结输入，旧证据不得冒充当前版本证据。

## 9.4 测试要求

仿真使用独立的 PLDSSTP、PLDSSTD、PLDSSTR。配置项确认通常还需要 PLDSVTP、PLDSVTD、PLDSVTR，但当前因板级输入缺失而阻塞。

## 9.5 对分承制方要求

本节无内容。当前无已识别分承制方；如引入第三方，应补充其配置、质量、验证和交付要求。

# 10 验收与交付

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| UART-DRQ-DLV-001 | 候选交付集含 RTL、TB、正式/探索用途隔离的 XDC、UART-DOC-000～008 和 manifest。 |
| UART-DRQ-DLV-002 | 全部交付物具有唯一标识、版本和哈希，以获批产品基线为准。 |

当前无验收程序、数量、介质、版权保护或批准产品基线，不能形成正式交付结论。

# 11 维护

问题应记录来源、影响、根因、修复和回归；RTL/TB/XDC 变化触发受影响分析和回归。验收后的改正性、适应性和完善性维护责任尚待合同或项目决定。

# 注释

开放问题：UART-OQ-001 为精确板卡制造商/型号/修订、原理图、官方管脚/Master XDC、USB-UART、晶振/复位、Bank VCCO/IOSTANDARD 及仪器事实缺失；UART-OQ-002 为系统危害分析对当前“低关键性+中等保证”的复核；UART-OQ-003 为所选 690T part 在真实 Vivado Connector 中的精确安装查询；UART-OQ-004 为 GJB 10158、GJB/Z 192 的项目适用性。标准参考集仍需授权角色确认来源、受控状态、项目适用性和裁剪决定。