# UART 收发器可编程逻辑器件软件需求规格说明（PLDSRS）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-002 / v2.3 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-27 |
| 文档名称 | UART 收发器可编程逻辑器件软件需求规格说明 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待 PLDS 设计、验证角色审核 |
| 批准 | 未批准；待 PLDS 设计负责人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.3 candidate | 2026-08-27 | 按项目负责人决策将当前目标改为 XC7VX690T，增加板级包装与板载 USB-UART 边界、115200 扩展回归和中等保证要求；精确 part 与板级事实保持阻塞 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.2 candidate | 2026-08-26 | 同步完整标准参考清单、来源边界和上游 v2.2；需求内容与 RTL 不变 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.1 candidate | 2026-08-26 | 同步 GJB 438B-2009 参考集和上游候选文档版本；需求内容与 RTL 不变 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.0 candidate | 2026-08-26 | 依据 GJB 9764-2020 附录 C 重组需求章条，补齐状态、数据、安全、保密、质量、约束和追踪章节 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 工程需求

- 交付准备

# 1 范围

## 1.1 标识

适用项目为 GOLDEN-UART；PLDS 名称为 UART 收发器，通用核顶层为 uart_top，规划的板级包装为 uart_board_top；目标器件为 AMD Xilinx Virtex-7 XC7VX690T，候选 part xc7vx690tffg1761-2 尚未由真实 Connector/Vivado 的 get_parts -quiet xc7vx690t* 确认。本文档版本为 v2.3 candidate，无发布号或批准基线。

## 1.2 系统概述

PLDS 在单一 100 MHz 时钟域内实现参数化 8N1 全双工异步收发。9600 bit/s 是基线配置，115200 bit/s 是必须执行的扩展回归配置。发送通道把同步并行字节转换为串行帧；接收通道对异步 rxd 两级同步，以同步后的下降沿为起点进行中点采样，合法停止位更新字节，错误停止位丢弃帧并报告错误。板级包装负责把权威板卡时钟、复位和板载 USB-UART 映射到通用核，当前因板卡资料缺失而阻塞。

## 1.3 文档概述

本文定义可验证的配置项需求，编号为 UART-SRS-<域>-<序号>。每条需求追踪到 UART-DOC-001 的任务要求，并分配到 UART-DOC-003 的模块和 UART-DOC-004/005 的验证项/用例。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题/版本 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 信息技术 软件工程术语 | 官方全文系统原始 PDF；术语参考 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 用户提供完整扫描件；受控状态待确认 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 用户提供完整扫描件；通用结构参考，受控状态待确认 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供 11 页完整副本；受控性与适用性待审核 |
| UART-DOC-001 | PLDS 研制任务书 v2.3 | candidate |
| UART-DOC-000 | 项目保证与裁剪说明 v2.3 | candidate |

# 3 工程需求

## 3.1 要求的状态和方式

| 状态/方式 | 定义 | 适用需求 |
| --- | --- | --- |
| 复位 | rst=1 在 clk 上升沿采样，全部状态和输出进入确定初值 | CKR-002、REL-003 |
| 空闲 | TX/RX 状态机为 IDLE，txd=1，TX 可接受新请求，RX 监视同步后下降沿 | FUN-001、FUN-004、FUN-009 |
| 发送 | START/DATA/STOP，tx_busy=1；忙期请求被忽略 | FUN-002、FUN-003 |
| 接收 | START 确认、DATA 采样、STOP 校验 | FUN-004～007 |
| 异常恢复 | 帧错、假起始、非法状态或中途复位后的确定恢复 | FUN-007、REL-001～003 |

## 3.2 功能需求

| 编号 | 需求文本 | 来源 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART-SRS-FUN-001 | TX 空闲且 tx_start=1 的时钟沿应锁存 tx_data 并启动一帧。 | DRQ-FUN-001、IF-001 | 仿真 |
| UART-SRS-FUN-002 | TX 应输出低起始位、8 位 LSB 先发数据和高停止位；发送期间 tx_busy=1，停止位完成产生单拍 tx_done。 | DRQ-FUN-002 | 仿真 |
| UART-SRS-FUN-003 | TX 忙期间的 tx_start 应被忽略且不得改变当前帧。 | DRQ-IF-001 | 审查、仿真 |
| UART-SRS-FUN-004 | RX 只在同步后 1→0 边沿启动；半位中点仍为低才确认起始位，假起始返回空闲，持续低不得重复启动。 | DRQ-FUN-003、REL-003 | 审查、仿真 |
| UART-SRS-FUN-005 | RX 应在每个数据位中点按 LSB 顺序采样 8 位。 | DRQ-FUN-003 | 仿真 |
| UART-SRS-FUN-006 | STOP 中点为高时更新 rx_data 并单拍 rx_done；为低时仅单拍 frame_err，不得更新数据或产生 rx_done。 | DRQ-FUN-003、FUN-004、IF-002 | 仿真、审查 |
| UART-SRS-FUN-007 | 停止位校验后 RX 应回空闲；错误帧后线路先恢复高电平，下一下降沿才可开始新帧。 | DRQ-FUN-004、REL-003 | 仿真 |
| UART-SRS-FUN-008 | TX/RX 数据通路相互独立，可同时发送和接收不同字节。 | DRQ-FUN-001 | 仿真 |
| UART-SRS-FUN-009 | 复位和串行空闲时 txd=1，RX 保持空闲监视。 | DRQ-FUN-005 | 仿真、审查 |

## 3.3 性能需求

| 编号 | 需求文本 | 来源 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART-SRS-TIM-001 | 9600 基线配置应使用 CLKS_PER_BIT=10416（实际约 9600.6144 bit/s）；115200 扩展配置应使用 CLKS_PER_BIT=868（实际约 115207.37 bit/s）；两者整数分频误差均约 +0.0064%。 | DRQ-PERF-001/002 | 分析、仿真 |
| UART-SRS-TIM-002 | 每个发送位保持 10416 个 clk；相邻连续帧起始沿间隔不大于 1,041,666 ns。 | DRQ-PERF-001/003 | 仿真 |
| UART-SRS-TIM-003 | 9600 与 115200 两种配置下，对端相对标称波特率偏差 +2% 和 −2% 时均应正确接收且无帧错；两种配置均执行功能、异常恢复和连续吞吐回归。 | DRQ-PERF-001 | 分析、仿真 |
| UART-SRS-TIM-004 | 在经 Connector/Vivado 确认的精确 XC7VX690T part 上，100 MHz 内部同步路径应无负裕量；正式结论要求完整受控约束。候选 part 未确认前不得提交综合或实现。 | DRQ-PERF-002、DEV-001 | Connector 查询、STA |

## 3.4 软件可编程要求

本设计无处理器寄存器映射。CLK_FREQ 和 BAUD_RATE 是 elaboration-time Verilog parameter，不支持运行时修改；外部逻辑只通过顶层握手/脉冲接口操作。相关需求为 UART-SRS-TST-002。

## 3.5 外部接口需求

### 3.5.1 接口图

flowchart LR
  HOST[同步外部逻辑] <-->|并行握手/状态| UART[uart_top 通用核]
  UART <-->|clk/rst/txd/rxd| WRAP[uart_board_top 板级包装]
  WRAP <-->|权威管脚与电气映射| SERIAL[板载 USB-UART]

### 3.5.2 UART-EXT-CLKRST 时钟复位接口

| 信号 | 方向 | 位宽 | 初始/复位 | 时序语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | 输入 | 1 | — | 标称 100 MHz，上升沿 |
| rst | 输入 | 1 | 高有效 | 同步采样，至少覆盖一个有效上升沿 |

### 3.5.3 UART-EXT-TXRX 数据接口

| 信号 | 方向 | 位宽 | 初始/复位 | 时序语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tx_start | 输入 | 1 | 0 | TX 空闲时至少一个 clk 周期 |
| tx_data | 输入 | 8 | — | tx_start 被接受的沿锁存 |
| txd | 输出 | 1 | 1 | 9600 基线或 115200 扩展配置的 8N1 串行输出 |
| tx_busy | 输出 | 1 | 0 | 整个发送帧期间有效 |
| tx_done | 输出 | 1 | 0 | 停止位结束单拍 |
| rxd | 输入 | 1 | 外部空闲高 | 异步串行输入，内部两级同步 |
| rx_data | 输出 | 8 | 8'h00 | 仅合法停止位时更新 |
| rx_done | 输出 | 1 | 0 | 有效字节完成单拍 |
| frame_err | 输出 | 1 | 0 | 错误帧丢弃单拍，与 rx_done 互斥 |

精确板卡制造商/型号/修订、原理图、官方管脚表或 Master XDC、USB-UART 连接、晶振/复位电路、Bank VCCO/IOSTANDARD 及外部建立/保持预算未提供；不得猜测这些值。该缺口阻断 uart_board_top、正式 XDC、码流和确认测试。

## 3.6 内部接口需求

| 序号 | 信号标识 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | baud_tick | baud_gen→uart_tx | 1 | 同拍位使能，不作为派生时钟 |
| 2 | rxd_meta | 第一级→第二级同步 | 1 | 仅承接异步输入，不供功能逻辑使用 |
| 3 | rxd_sync | 第二级→RX FSM | 1 | 功能逻辑唯一串行采样点 |
| 4 | rxd_sync_d | 同步历史→RX FSM | 1 | 检测同步后下降沿，不是 CDC 同步级 |

| 编号 | 需求文本 | 来源 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART-SRS-IF-001 | 顶层端口、方向和位宽应与 §3.5 一致。 | DRQ-IF-001～004 | 审查、编译 |
| UART-SRS-IF-002 | tx_done/rx_done/frame_err 均为单拍，且 rx_done/frame_err 互斥。 | DRQ-IF-001/002 | 仿真 |
| UART-SRS-IF-003 | 串行数据 LSB 先发/先收；电气和管脚由受控 XDC 定义。 | DRQ-IF-003 | 审查、仿真 |

## 3.7 数据需求

无地址空间或持久数据。内部/输出数据仅包括 8 位发送锁存、8 位接收拼装和最近合法 rx_data；错误帧不得覆盖 rx_data。这是本节的全部数据需求。

## 3.8 适应性要求

当前只批准候选 Vivado/XSim 2021.1 工具链。本节无跨厂家工具的确定性要求；理由是缺少多工具合格性输入。Icarus 结果只作交叉检查，不代表厂商等效适配。

## 3.9 容量和时间要求

| 编号 | 需求文本 | 来源 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART-SRS-RES-001 | FF≤200、LUT≤300，BRAM/DSP/MMCM/PLL=0。 | DRQ-DEV-001/002、RES-001 | 综合 |

处理时间和吞吐见 TIM-001～004。资源/时序正式余量比例尚无获批口径，不能由当前探索结果反推批准要求。

## 3.10 安全性需求

项目当前按“非安全关键/低关键性”候选分类，并采用中等保证严谨度；该分类仍须系统/安全角色根据危害分析复核。中等保证至少要求 RX 两级同步与 CDC 评审、双向追踪、经批准分母的代码/功能覆盖、独立验证、在已确认 XC7VX690T part 上完成综合/实现/DRC/STA，以及板级事实闭合后的实物回归。不得把这些可靠性活动写成完整系统安全性证明。

## 3.11 保密性需求

本节无内容。运行保密环境、类型/等级、保密数据和认证准则均未提供；该状态待授权角色决定，不是获批“不适用”。

## 3.12 质量因素

| 编号 | 需求文本 | 来源 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART-SRS-CKR-001 | 全部内部时序逻辑使用单一 clk 上升沿，位节拍只作时钟使能。 | DRQ-PERF-002 | 审查、静态检查 |
| UART-SRS-CKR-002 | 同步复位后 FSM、计数器、数据和端口进入 UART-DOC-003 定义的确定初值。 | DRQ-IF-004、REL-002 | 仿真、审查 |
| UART-SRS-CKR-003 | rxd 依次经带 ASYNC_REG 的 rxd_meta/rxd_sync；FSM 不得使用 rxd/rxd_meta。 | DRQ-REL-001 | CDC、审查 |
| UART-SRS-REL-001 | TX/RX FSM 非法状态下一拍完整恢复 IDLE 和安全输出。 | DRQ-REL-002/003 | 审查、仿真 |
| UART-SRS-REL-002 | 帧错单拍、丢弃当前帧、保持 rx_data，不影响后续恢复。 | DRQ-FUN-004 | 仿真 |
| UART-SRS-REL-003 | 收发中同步复位应中止当前帧并在释放后恢复正常工作。 | DRQ-REL-002 | 仿真 |
| UART-SRS-TST-001 | 支持不添加 DUT 测试逻辑的 txd→rxd 环回仿真。 | DRQ-TST-002 | 仿真 |
| UART-SRS-TST-002 | CLK_FREQ/BAUD_RATE 参数化，计数器宽度自动推导。 | DRQ-PERF-002、TST-001 | 审查、编译 |

## 3.13 设计约束

目标器件、候选 part 的验证门禁、工具版本、HDL 子集、无 IP/硬核资源、同步复位、显式 FSM 恢复和正式/探索 XDC 隔离均以 UART-DOC-001 §3、§7 为准。当前无批准管脚分配；正式 XDC 缺板级事实时必须 fail-closed；旧 K70T XDC/工具结果仅是历史 exploratory 证据，不得继承为 690T 结论。

## 3.14 人的特性/人机工程需求

本节无内容。PLDS 无人机界面，且项目未提供人员数量、技能或操作流程需求；这不裁剪文档评审、独立验证或批准角色要求。

## 3.15 可追踪性

| 序号 | 需求类型 | 任务标识号 | 任务名称 | 需求标识号 | 需求名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | UART-DRQ-FUN-001 | 全双工 | UART-SRS-FUN-001、008 | 收发启动与独立通道 |
| 2 | 功能 | UART-DRQ-FUN-002 | 8N1 发送 | UART-SRS-FUN-002 | 串行帧格式 |
| 3 | 功能 | UART-DRQ-FUN-003/004 | 接收与帧错恢复 | UART-SRS-FUN-004～007、REL-002 | 采样、校验、恢复 |
| 4 | 性能 | UART-DRQ-PERF-001～003 | 波特率、容差、吞吐 | UART-SRS-TIM-001～004 | 时间性能 |
| 5 | 接口 | UART-DRQ-IF-001～004 | 顶层接口 | UART-SRS-IF-001～003、CKR-001～003 | 接口/时钟/CDC |
| 6 | 可靠性 | UART-DRQ-REL-001～003 | 同步与恢复 | UART-SRS-REL-001～003 | 异常处理 |
| 7 | 测试性 | UART-DRQ-TST-001～003 | 自检与追踪 | UART-SRS-TST-001～002 | 可测试性 |

逐需求到设计、RTL、用例和结果的完整双向矩阵见 UART-DOC-007。

# 4 交付准备

候选介质为 Git 工作树；文件名、项目标识、版本和 SHA-256 记录于 manifest.sha256。正式介质、标签、包装、处置、分类标记和特殊交付要求尚无批准输入，当前不能形成产品交付包。

# 注释

本文件严格区分需求和设计；实现细节仅用于使接口/时序需求可验证，不构成对某一代码实现的批准。