# UART 收发器可编程逻辑器件软件仿真测试报告（PLDSSTR）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-006 / v2.3 historical exploratory result candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-27 |
| 文档名称 | UART 收发器可编程逻辑器件软件仿真测试报告 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助整理真实运行证据，待验证角色署名 |
| 审核 | 待独立验证、质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；不得作为正式门禁或交付结论 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.3 candidate | 2026-08-27 | 将旧 K70T/9600 运行明确冻结为历史 exploratory 证据；登记当前 XC7VX690T、115200 扩展回归和中等保证缺口，不改变原始运行结论 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.2 candidate | 2026-08-26 | 按 GJB 9433-2018 显式分类已执行和未覆盖测试；原始运行结果和被测 RTL 未改变 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.1 candidate | 2026-08-26 | 同步 GJB 438B-2009 参考集和上游候选文档版本；原始运行结果和被测 RTL 未改变 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.0 candidate | 2026-08-26 | 将探索性结果按 GJB 9764-2020 附录 G 重构为 PLDSSTR，补齐过程、环境、充分性、问题和建议 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 测试概述

- 详细测试结果

- 评估和建议

附录 A 测试执行结果记录

附录 B 问题报告单

# 1 范围

## 1.1 标识

本报告记录 GOLDEN-UART 通用核 uart_top 在历史目标 xc7k70tfbv676-1、9600 配置上的运行。本报告绑定运行时的 RTL/TB/XDC 精确哈希；结果状态为 historical/exploratory，未经验证负责人批准。项目当前目标已改为 XC7VX690T，候选 part 尚未确认，因此这里的综合、实现、资源和 STA 结果不得继承为 690T 证据。

## 1.2 系统概述

历史被测 PLDS 是 100 MHz、9600 bit/s、8N1 全双工 UART，含四个 RTL 模块和自检 TB。115200 扩展回归尚未执行；uart_board_top 及板载 USB-UART 未纳入本报告。

## 1.3 文档概述

本文记录行为仿真、源码校验、综合、STA 和 fail-closed 负向实现结果，分析追踪与覆盖缺口。它不替代原始 ToolRun、日志或授权批准。数据分类尚待授权角色确定。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题/版本 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 信息技术 软件工程术语 | 官方全文系统原始 PDF；术语参考 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 公开预览连续页重建件；测试规则参考，受控副本待确认 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供 11 页完整副本；受控性与适用性待审核 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 用户提供完整扫描件；受控状态待确认 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 用户提供完整扫描件；通用结构参考，受控状态待确认 |
| UART-DOC-002 | PLDSRS v2.3 | candidate |
| UART-DOC-003 | PLDSDD v2.3 | candidate |
| UART-DOC-004 | PLDSSTP v2.3 | candidate |
| UART-DOC-005 | PLDSSTD v2.3 | candidate |

# 3 测试概述

## 3.1 测试过程

初次独立外部验收发现四个接收语义错误：坏停止位仍产生 rx_done、更新 rx_data、持续低电平误触发第二帧、恢复路径不能满足验收。RTL 随后增加同步后下降沿检测并把合法/错误停止位处理分离；回归执行 Golden 自带 10 用例和独立外部 9 用例。此次文档重组不修改被测 HDL。

| 阶段 | 活动 | 结果/边界 |
| --- | --- | --- |
| 初次测试 | 外部 UART 验收 | 4 项错误，已保留并形成 UART-ISS-009 |
| 修复 | 修改 uart_rx.v 和相应用例 | 候选，不等于批准 |
| 回归 | Icarus + 两套 XSim | 9600 内部 10/10、外部 9/9 historical/exploratory 通过；115200 未执行 |
| 静态/实现 | 源码校验、综合、正式 XDC 负向实现 | K70T 历史校验/综合成功；实现因缺 I/O 事实按预期阻断，无 bitstream；非 690T 证据 |

## 3.2 仿真测试环境

### 3.2.1 环境概述

SystemVerilog TB 在理想数字环境中驱动并监视 uart_top；外部独立验收使用不同 testbench/wrapper，不复用 Golden 的 task/检查逻辑。

### 3.2.2 软件项

Vivado/XSim 2021.1 build 3247384、IP build 3246043；Icarus Verilog 本机交叉检查。Vivado 工具链 profile 为 57fd8374073877701cda45e6a84f516e6d9aef0df4affb03482280312c352755。

### 3.2.3 硬件和固件项

本节无内容。理由是当前未使用硬件或固件；因此报告不能支持实物确认、板级电气或固化结论。

### 3.2.4 测试场地

本地隔离工作树及通过 Connector 连接的 Vivado Worker。具体 Job ID、工具版本和结果哈希见附录 A。

# 4 详细测试结果

## 4.1 仿真测试执行结果

### 4.1.1 功能仿真测试结果总结

Golden 自带回归打印：PASS: 10 UART requirement cases passed; tx_done=10 rx_done=12 frame_err=1。独立外部验收打印：PASS: external UART requirements passed。Icarus 与两套真实 XSim 的最终判断一致。

| 用例 | 状态 | 实际结果摘要 |
| --- | --- | --- |
| STC-01 | passed/exploratory | TX 8N1 格式、busy、忙期拒绝和单拍 done 正确 |
| STC-02 | passed/exploratory | A5/00/FF/3C 环回正确 |
| STC-03 | passed/exploratory | TX=C3、RX=5A 同时完成且独立 |
| STC-04 | passed/exploratory | 1/4 位毛刺无完成/帧错 |
| STC-05 | passed/exploratory | 坏停止位仅 frame_err，不更新数据/不伪完成；持续低不重触发，69 恢复正确 |
| STC-06 | passed/exploratory | +2%/-2% 端点均正确 |
| STC-07 | passed/exploratory | 12/E7 连续 RX 无丢帧 |
| STC-08 | passed/exploratory | 发送中复位安全，释放后 D2 正常 |
| STC-09 | passed/exploratory | 起始间隔 1,041,610 ns，小于 1,041,666 ns |
| STC-10 | passed/exploratory | TX/RX 非法 3'b111 下一拍恢复，4B 后续环回成功 |

##### 4.1.1.1 遇到的问题：UART-STC-05

初次外部验收发现 UART-ISS-009：错误停止位仍被当作有效完成、覆盖数据，持续低又触发第二帧。根因为 STOP 状态没有把有效/错误完成语义分离，IDLE 采用电平而非新下降沿启动。修改为合法停止位才更新数据/产生 rx_done，错误停止位只产生 frame_err，并以 rxd_sync_d/rxd_sync 检测新下降沿；回退点为全量 10+9 用例回归。回归未复现原四项错误。

##### 4.1.1.2 与测试用例/过程的偏差

无已知动态用例过程偏差。结果为 exploratory 而非获批正式执行，这是运行分类差异，不应隐藏为“正式通过”。

### 4.1.2 门级仿真测试结果总结

本节无执行结果。门级/SDF 适用性待完整性等级和时序风险决定；当前未批准裁剪，也不得写成通过。

### 4.1.3 时序仿真测试结果总结

本节无执行结果。没有完成 SDF 时序仿真；STA 结果见 §4.1.4。

### 4.1.4 静态时序分析结果总结

历史 K70T uart.xdc 负向实现失败前报告：0 个无时钟寄存器；Setup WNS=6.699 ns、TNS=0；Hold WHS=0.114 ns、THS=0。该结果只支持该历史输入下已约束的 100 MHz 内部路径，不支持 XC7VX690T 或顶层 I/O 时序，因为当前精确 part、LOC、IOSTANDARD、input/output delay 和板级预算均未闭合。

### 4.1.5 用例执行结果

| 轮次 | 总数 | 已执行 | 未执行 | 通过 | 未通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Golden 回归 | 10 | 10 | 0 | 10 exploratory | 0 |
| 独立外部回归 | 9 | 9 | 0 | 9 exploratory | 0 |
| 115200 扩展回归 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 正式/批准运行 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |

### 4.1.6 测试问题情况

已登记问题 UART-ISS-009 属程序/设计问题，按影响关键接收语义候选评为 2 级；修复后两套回归闭环且未发现新动态问题。该级别和闭环判断仍待独立验证角色复核。其他文档/流程问题见 UART-DOC-008，不计入本次动态缺陷统计。

## 4.2 测试充分性分析

按 GJB 9433-2018 的测试类型重新分类后，当前证据边界如下：

| 类型 | 当前证据 | 结论边界 |
| --- | --- | --- |
| 功能、接口、性能、边界、部分逻辑测试 | 9600 STC-01～10 与外部 9 用例 | historical/exploratory 已执行；115200 未执行；不是批准测试 |
| 时序、余量 | K70T 历史内部 100 MHz STA、资源报告 | 不支持 690T；I/O、温压和实现后余量未闭合 |
| 文档审查、代码审查、代码走查 | Agent 自审和源码校验 | 不能替代独立审查，正式记录缺失 |
| 门级/时序仿真 | 无 | 未执行，适用性未批准裁剪 |
| 代码/功能覆盖 | 无 | 中等保证必做；分母、目标和排除规则未批准 |
| 强度、安全性、功耗分析 | 无 | 当前低关键性分类待系统/安全复核；故障模型、工况和实现后模型缺失；阻塞/待策划 |
| 实物测试 | 无 | 板卡、接口、电气、仪器和批准输入缺失；阻塞 |

### 4.2.1 测试追踪性

UART-DOC-007 显示 25/25 PLDSRS 候选需求均有设计/验证路径；动态、审查、分析、综合或 STA 各有规划。该数字表示候选规划覆盖，不表示需求获批通过。正式验证执行覆盖仍为 0/25。

### 4.2.2 代码覆盖率

本节无覆盖数据。未采集语句、分支、toggle、FSM 或功能覆盖数据库，也没有获批分母、目标和排除规则；因此不能用 10/10 或 9/9 用例成功代替代码覆盖率。主要已知未量化域包括所有非法编码、参数组合、工具优化后结构和门级时序路径。

# 5 评估和建议

## 5.1 PLDS 问题分析

UART-ISS-009 的根因和修复已由全量动态回归旁证。其余主要缺口不是动态失败：CDC 工具报告、覆盖率、门级/SDF、完整板级约束和确认测试尚未完成。

## 5.2 全面评估

历史 RTL/9600 输入满足已执行的功能、异常、±2% 容差和吞吐用例；K70T 历史综合为 63 LUT/70 FF、BRAM/DSP=0，内部 100 MHz STA 有正裕量。当前 XC7VX690T 目标仍缺精确 part 确认、115200 扩展回归、批准快照、独立审查、中等保证覆盖、批准 CDC 报告、I/O 时序、电气、板卡、强度/安全/功耗分析和实物测试。不能据此声明 690T 合格、GJB 符合、门审通过、基线建立、板级可用或可交付。

## 5.3 测试环境影响

仿真环境把串行边沿建模为理想数字事件，不能覆盖亚稳态概率、抖动分布、线缆/收发器电气、温压、辐照、配置上电和板级集成。Icarus 与 XSim 交叉一致降低了单工具行为差异风险，但不消除以上环境差异。

## 5.4 测试改进建议

- 由系统/安全角色复核低关键性分类，批准中等保证的验证独立性、覆盖模型和门级/SDF 适用性；

- 先通过 Connector/Vivado 查询确认精确 XC7VX690T part，再对冻结快照执行 9600/115200 正式 CDC/RDC、Lint、覆盖和 XSim 回归；

- 取得板卡、引脚、电平、时序预算和仪器后编制 PLDSVTP/PLDSVTD 并执行确认测试；

- 所有结果继续绑定精确哈希、原始日志和不可变审批记录。

# 附录 A 测试执行结果记录

| 操作/目的 | Job ID | 关键证据 SHA-256 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| validate_sources | job-validate_sources_323de487-9b1f-4cb6-ba7a-3f0666f79ded | 715874350534b6548fd51583afd32a46f0add8f3ea387d9af8192f4a224681a3 | succeeded/exploratory |
| Golden 10 用例 XSim | job-simulate_7dfd3075-1c83-4e08-aa6c-b9f32bc595d4 | eb7dc0991242766ddb33173af21eb72c3e0e883a29bfdfaf640ee2de45acf4d0 | succeeded/exploratory |
| 外部 9 用例 XSim | job-simulate_e9f56ba1-4363-4b7c-a3fb-74f46fddc705 | 11eace477b6f35f98b8130472f3d140ea8d0f9f1f14c77ef6e02224dc377d428 | succeeded/exploratory |
| synthesize | job-synthesize_efdf80f1-09b3-4109-af45-4ecd6d6c8d94 | resources d1791a9d474cc6ca6de4578d0194a4e3c973150f4fba312fdcc1397292e6efe2 | succeeded/exploratory |
| 正式 XDC 负向 implement | job-implement_fdeed65f-daa9-40cd-b2e2-1802313b4e6a | STA ed4d0d6d6b29c4888e79b07d120c86858cd489a8a497cdbdd555b1e1a71d1ac0；result c498fa9da6fa1bbf6c148cdc662cf419ae86e8ed7ccb9bfc55f3882dc11d9d8c | failed as expected；无 bitstream |

每项通过准则见 UART-DOC-005；原始 ToolRun 是实际结果和波形/日志的权威来源，本附录只作索引。

# 附录 B 问题报告单

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号/项目 | UART-ISS-009 / GOLDEN-UART |
| 问题名称 | 坏停止位被错误接受且持续低重触发 |
| 软件版本/方法 | v1.1 前候选；独立外部行为仿真 |
| 来源与位置 | UART-STC-05；rtl/uart_rx.v STOP/IDLE 逻辑 |
| 类型/候选等级 | 设计/程序问题；2 级，待独立复核 |
| 描述 | 坏停止位仍产生完成并更新数据，持续低被再次识别，恢复语义不满足需求 |
| 处理 | 增加同步后边沿历史；合法/错误停止位分离；持续低不启动 |
| 回归 | Golden 10/10 + 外部 9/9 XSim/Icarus exploratory 成功 |
| 设计人员反馈 | Agent 修复说明，待授权设计角色确认 |