# UART 收发器候选可追踪性矩阵

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-007 / v2.3 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-27 |
| 文档名称 | UART 收发器候选可追踪性矩阵 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写/审核/批准 | Agent 辅助拟制 / 待独立审核 / 未批准 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.3 candidate | 2026-08-27 | 增加 XC7VX690T/板级包装/115200 路径并把 K70T/9600 运行标为历史 exploratory；纳入中等保证活动 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.2 candidate | 2026-08-26 | 同步标准参考集与 UART-DOC-000～006 v2.2；追踪关系和实现未改变 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.1 candidate | 2026-08-26 | 同步 GJB 438B-2009 参考集与 UART-DOC-000～006 v2.1；追踪关系和实现未改变 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |
| v2.0 candidate | 2026-08-26 | 更新至 GJB 9764 文档集，建立 PLDSDTD→PLDSRS→PLDSDD→RTL/TB→用例→结果关系 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 状态语义

- 任务到需求

- 需求到设计、实现和验证

- 设计到文件

- 覆盖指标

- 变更影响

# 1 状态语义

planned 表示存在候选关系；executed/exploratory 表示在精确候选输入上运行过工具；passed 只表示判据成功；approved 必须来自授权人类对冻结对象的不可变决定。当前所有关系为 candidate，正式验证执行覆盖和批准需求通过率均为 0/25。

# 2 任务到需求

| UART-DRQ | UART-SRS |
| --- | --- |
| FUN-001 全双工 | FUN-001、FUN-008 |
| FUN-002 8N1 发送 | FUN-002、IF-003 |
| FUN-003 中点接收 | FUN-004、FUN-005、FUN-006 |
| FUN-004 帧错恢复 | FUN-006、FUN-007、REL-002 |
| FUN-005 空闲高 | FUN-009 |
| PERF-001 波特率/容差 | TIM-001、TIM-002、TIM-003 |
| PERF-002 时钟/参数化 | CKR-001、TIM-001、TST-002 |
| PERF-003 ≥960 byte/s | TIM-002 |
| IF-001 发送接口 | IF-001、IF-002、FUN-003 |
| IF-002 接收接口 | IF-001、IF-002、FUN-006 |
| IF-003 串行接口 | IF-001、IF-003 |
| IF-004 时钟复位 | CKR-001、CKR-002 |
| DEV-001/002、RES-001 | TIM-004、RES-001 |
| ENV-001～003 | CKR-001、TIM-004、设计约束和测试环境 |
| REL-001 | CKR-003 |
| REL-002/003 | REL-001～003、FUN-004/007 |
| TST-001/002/003 | TST-001/002、UART-DOC-004～006、本文 |
| DLV-001/002 | UART-DOC-000、manifest、待建立的配置/批准对象 |

候选来源规划：25/25 SRS 有上游，全部 DRQ 有下游或过程承载；这不判断内容正确。

# 3 需求到设计、实现和验证

| UART-SRS | PLDSDD/RTL | 测试项/用例 | 当前结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUN-001～003 | MOD-002 uart_tx、MOD-004 baud_gen | STI-FUN-001 / STC-01 | 9600 passed/historical exploratory；115200 planned |
| FUN-004 | MOD-003 IDLE/START 与同步后边沿 | STI-FUN-004 / STC-04/05 | passed/exploratory |
| FUN-005～007 | MOD-003 DATA/STOP 与恢复 | STI-FUN-002/004 / STC-02/05/06/07 | passed/exploratory |
| FUN-008 | MOD-001 顶层独立 TX/RX | STI-FUN-003 / STC-03 | passed/exploratory |
| FUN-009 | TX/RX 复位和空闲输出 | STI-REL-001 / STC-08 | passed/exploratory |
| IF-001 | MOD-001 端口表；uart_top.v | 接口审查/编译 | 编译 exploratory 成功；独立审查待执行 |
| IF-002/003 | TX/RX 脉冲与位序 | STC-01/02 + 全局监视器 | passed/exploratory |
| CKR-001 | 全模块 posedge clk，tick 为 CE | STATIC-001 | 源码/综合 exploratory 成功 |
| CKR-002 | 同步复位分支 | STC-08 + 初始检查 | passed/exploratory |
| CKR-003 | rxd_meta→rxd_sync 两级 ASYNC_REG | STI-REL-002 | 结构已实现；批准 CDC 报告缺失 |
| TIM-001 | 参数/分频分析 | STC-01/02/09 | 9600 分析/仿真 historical exploratory 成功；115200 planned |
| TIM-002 | baud_gen + TX FSM | STC-09 | 9600 为 1,041,610 ns historical exploratory；115200 planned |
| TIM-003 | RX 中点采样 | STC-01～10 参数化回归 | 9600 ±2% historical exploratory；115200 planned |
| TIM-004 | 100 MHz 同步路径 | STATIC-001 / STA | K70T 历史 WNS 6.699 ns、WHS 0.114 ns；690T/I/O 未闭合 |
| RES-001 | 四 RTL 模块 | STATIC-001 / 综合 | K70T 历史 63 LUT/70 FF、BRAM/DSP=0；690T 未执行 |
| REL-001 | TX/RX 3 bit FSM + default | STC-10 | passed/exploratory |
| REL-002 | STOP 合法/错误分流 | STC-05 | passed/exploratory |
| REL-003 | 同步复位 | STC-08 | passed/exploratory |
| TST-001 | 顶层环回 | STC-02 | passed/exploratory |
| TST-002 | 参数表达式和 $clog2 | 审查/9600+115200 全量回归 | 9600 历史组合通过；115200 扩展回归待执行 |

# 4 设计到文件

| 设计元素 | 当前实现/验证文件 |
| --- | --- |
| MOD-001 顶层 | rtl/uart_top.v |
| MOD-002 TX | rtl/uart_tx.v |
| MOD-003 RX/CDC | rtl/uart_rx.v |
| MOD-004 位使能 | rtl/baud_gen.v |
| MOD-005 板级包装 | rtl/uart_board_top.v 待权威板级材料后建立；当前 blocked |
| STC-01～10 | tb/uart_tb.sv |
| 正式/探索约束 | xdc/uart.xdc / xdc/uart_exploratory.xdc |
| 研制、需求、设计、测试 | UART-DOC-001～006 |
| 追踪、评审、裁剪 | UART-DOC-000、007、008 |

# 5 覆盖指标

| 指标 | 分子/分母 | 状态/解释 |
| --- | --- | --- |
| 候选任务→需求来源规划 | 25/25 SRS | 100%，未批准 |
| 候选需求→设计规划 | 25/25 SRS | 100%，未批准 |
| 候选需求→验证规划 | 25/25 SRS | 100%，不表示执行 |
| exploratory 动态执行 | 9600 内部 10/10 + 外部 9/9；115200 0/10 | 9600 为历史 Icarus/XSim 证据；115200 待执行 |
| 正式验证执行 | 0/25 | 无批准输入的 formal/gate_check 完整证据 |
| 批准需求通过率 | 0/25 | 无授权批准记录 |
| 代码/功能覆盖 | 0/分母待批准 | 中等保证必做；不得用用例通过率替代 |
| 确认测试覆盖 | 0/待定义 | 板级事实和 PLDSVTP/VTD 均缺失 |

# 6 变更影响

- RTL/TB 变化：重跑编译、仿真、综合、STA，并复核需求/设计/测试追踪；

- XDC 变化：重跑约束审查、实现、DRC、STA、码流和板测；

- 时钟/波特率变化：重算分频、宽度、误差、容差和吞吐，执行全量动态回归；

- 标准、完整性等级或系统危害变化：重评文档种类、裁剪、独立性、覆盖、故障注入和回归范围；

- 历史结果保留原输入哈希，不被新结果原地覆盖。

# 注释

本文是支撑文档，不把关系记录冒充 GJB 9764-2020 的正式批准或测试报告。