# UART 收发器可编程逻辑器件软件使用说明（PLDSUD）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识及版本 | UART-DOC-021 / v2.5 candidate |
| 数据分类 | 待项目责任人确定；当前按非公开工程资料处理 |
| 编制/修订日期 | 2026-08-28 |
| 文档名称 | UART 收发器可编程逻辑器件软件使用说明 |
| 编制单位 | Synthia Golden 候选项目（待授权单位确认） |
| 编写 | Agent 辅助拟制，待授权角色署名 |
| 审核 | 待相应技术/验证/质量角色审核 |
| 批准 | 未批准；待项目负责人或授权批准人决定 |

# 修改页

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.5 candidate | 2026-08-28 | 按适用标准补齐 PLDSUD Word 候选，并纳入 690T/保证/角色决策 | Agent 辅助拟制，待授权角色确认 |

# 目录

- 范围

- 引用文档

- 功能概述

- 主要技术指标

- 物理特性

- 使用说明

- 固化

# 1 范围

本文档适用于 GOLDEN-UART 候选项目。目标平台已固定为 AMD/Xilinx VC709 Rev 1.0 候选板、xc7vx690tffg1761-2、uart_top 通用核 + uart_board_top 板级包装、200 MHz 差分板钟经 MMCM生成 100 MHz 核时钟，以及板载 CP2103 USB-UART。真实 Connector/Vivado 2021.1 已返回精确 part，9600 与 115200 两组 XSim、综合和停在码流前的实现均已通过 Mac→66 直连形成修订后 DIFF_SSTL15 exploratory/candidate 证据。

当前支持核级仿真、候选板级包装审查和预码流实现复现，不支持板级固化或装备运行。

# 2 引用文档

| 文档标识 | 标题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 | 国家标准全文公开系统原始 PDF；受控性待审核 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 5235-2004 | 军用软件配置管理 | 仓库完整重建件及用户副本交叉核对；受控性待审核 |
| GJB 9432-2018 | 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 用户提供的 11 页完整副本；受控性待审核 |
| GJB 9433-2018 | 军用可编程逻辑器件软件测试要求 | 仓库参考副本；受控性待审核 |
| GJB 9764-2020 | 军用可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | 仓库完整扫描与校读转写 |
| GB/T 8566-2022 | 系统与软件工程 软件生存周期过程 | 用户已定位原文；仓库尚未同步、哈希和版本复核 |
| UART-DOC-000 | 项目保证与裁剪说明 | v2.5 candidate |

# 3 功能概述

全双工 8N1 UART，TX 将并行字节转换为 LSB-first 串行帧，RX 对异步输入同步后中点采样并报告错停止位；VC709 包装以 115200 bit/s 对 CP2103 进行字节回显。

# 4 主要技术指标

| 指标 | 值/状态 |
| --- | --- |
| 时钟 | VC709 200 MHz 差分 SYSCLK 经 MMCM 生成 100 MHz 核时钟 |
| 波特率 | 9600 与 115200 均完成 XSim 10/10 候选回归 |
| 帧 | 8 数据位、无校验、1 停止位 |
| 目标器件 | xc7vx690tffg1761-2；Vivado 2021.1 精确查询并完成预码流实现 |
| 功耗/温压/辐照 | 未提供/阻塞 |

# 5 物理特性

AMD UG887 v1.6 与已入库的 Xilinx XTP213 Rev 1.0 原理图/官方 Master XDC 已交叉确认 VC709、XC7VX690T-2FFG1761C、200 MHz SYSCLK、CP2103 UART、CPU_RESET、管脚和 I/O 标准候选事实。本轮未生成 bitstream，也没有实物板卡修订确认、仪器或批准的确认规程，因此板测、批准、发布和交付仍为阻塞。

# 6 使用说明

核级使用：在 tx_busy=0 时以单拍 tx_start 提交 tx_data；捕获 tx_done、rx_done、frame_err 单拍。仿真可参数化选择 9600/115200。板级候选包装将 CP2103 接收字节以 115200 bit/s 回显。

# 7 固化

本章无可执行固化步骤，因为尚无实物板卡修订确认、已批 bitstream 和验收规程；XTP213/Master XDC 已入库交叉核对。本轮明确停在码流生成前；固化前须补充操作、校验、回退和恢复规程。

# 候选与批准声明

本文档由 Synthia 辅助拟制，只是 candidate。未经具有对应授权的人类角色审核、批准并绑定冻结快照前，不得解释为获批基线、符合性结论、测试通过或交付许可。